Laboratorie- og verksted håndbok

SIKKERHET OG FØRSTEHJELP

VERSJON 1 2024

INNLEDNING

Ledelsen ved Høgskolen i Østfold, har et ansvar for at alle som studerer og jobber her har en god og sikker arbeidshverdag. HMS handler om gode rutiner og planer som er selve grunnmuren for å ha gode og trygge arbeidsforhold.

Vi ber om at du setter deg inn i innholdet i førstehjelps- og sikkerhetsheftet, og aktivt bidrar til å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for alle.

Lykke til og takk for hjelpen!

Lars Petter Jelsness-Jørgensen

Rektor

HiØ

HMS I VERKSTEDET

HMS‑arbeidet reguleres av de til enhver tid gjeldende lover

og forskrifter, samt sentrale og lokale bestemmelser. Med

bestemmelser menes skrevne krav som skal etterleves.

Laboratorie- og verkstedhåndboka gjelder for alle

enheter på høgskolen i Østfold.

• Sikkerhet- og førstehjelpshefte kan lastes ned fra https://www.hiof.no/om/hms/sikkerhet/laboratorium-og-verksted/studiested-fredrikstad/elektro/index.html

• Lokale bestemmelser ved enhetene. Enhetene kan i

tillegg supplere handboka med lokalt utarbeidede

bestemmelser. Disse publiseres lokalt på enhetenes

HMS nettsider (samme nettadresse som over)

Revisjon av denne håndboken

Revisjon skal utføres annet hvert år. HMS kontakt ved laboratoriet

sørger for revisjon i samarbeid med sin leder. Neste revisjon er sommer 2026.

Innholdsfortegnelse

INNLEDNING	1

ANSVAR OG OPPGAVER HMS	5

1.1	INSTITUTTLEDER/UNDERVISNINGSLEDER`S    ANSVAR OG OPPGAVER	6

1.2	ANSATTES OG STUDENTERS ANSVAR OG OPPGAVER	7

1.3	BYGNINGSMESSIG DRIFTSPERSONELL	8

1.4	ANSATTE SOM HAR TIL OPPGAVE Å LEDE ANDRE	9

GENERELT OM SIKKERHET I LABORATORIER OG VERKSTEDER	10

2.1	GENERELLE HMS BESTEMMELSER	11

2.2	OPPLÆRING	11

2.3	KOMPLEKST OG/ ELLER FARLIG UTSTYR	12

RISIKOVURDERING	13

3.1	GENERELT OM RISIKOVURDERING	14

VERNEUTSTYR OG FAREMERKING	15

4.1	GENERELLE BESTEMMELSER VERNEUTSTYR OG FARENERKING	16

4.2	PERSONLIG VERNEUTSTYR	17

4.3	HMS NETT SIDER	19

4.4	FORSØK PÅGÅR	19

FØRSTEHJELP OG HÅNDTERING VED ULYKKER	20

BRANN	24

6.1	GENERELLE BESTEMMELSER VED BRANN	25

6.2	EVAKUREING VED BRANNALARM	26

6.3	SLUKKING AV BRANN	26

UTSTYR OG TEKNISKE HJELPEMIDLER	28

7.1	GENERELLE SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR UTSTYR OG MASKINER	29

7.2	AVTREKKSSKAP	30

7.3	VARMT ARBEID	31

7.4	LABORATORIEFORSØK MED ELEKTRISITET	32

KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER	35

8.1	GENERELLE SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER	36

8.2	KRAV TIL LAGRING	37

8.3	HÅNDTERING AV ETSENDE, BRANNFARLIGE, EKSPLOSIVE STOFFER OG GASSER	38

8.4	SIKKERHETSDATABLAD - STOFFKARTOTEK	41

8.5	FORBEREDELSER OG INNKJØP	43

8.6	GENERELT OM HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL	44

8.7	AVFALLSFRAKSJONER – KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER	44

8.8	AVHENDING OG DEKLARERING AV FARLIG AVFALL (FAST OG FLYTENDE)	45

8.9	FARESYMBOLER	46

SÆRLIGE HMS-FORHOLD	47

9.1	TILRETTELEGGING AV ARBEID VED GRAVIDITET OG AMMING	48

9.2	ERGONOMI – TILRETTELEGGING	50

1

ANSVAR OG OPPGAVER HMS

  - INSTITUTTLEDER/undervisningsleder`s    ansvar og oppgaver

Instituttleder/undervisningsleder skal sørge for at alle HMS-bestemmelser gjøres kjent, og følges av alle ansatte, innleid personell, besøkende og studenter.

Dette innebærer å sørge for at:

• HMS bestemmelsene ved HiØ etterleves

• Lokale bestemmelser utarbeides

- Alle studenter skal gjennomføre digital HMS opplæring før de starter opp arbeid på laboratorier og verksteder

• Opplæring gjennomføres og dokumenteres

• Varsling gjennomføres og skjer i tråd med beredskapsplaner

• Uønskede hendelser (ulykker, nestenulykker og farlige

forhold) varsles, meldes og følges opp via https://www.hiof.no/om/hms/si-ifra/

Se ellers kapittel 5 i dette heftet; førstehjelp og håndtering ved ulykker

• Det utpekes HMS kontakt, HMS kontakt er Arne Johan Østenby

• Verneutstyr er tilgjengelig og brukes

• Farlige maskiner/utstyr har nødvendige verneinnretninger

• Risikovurdering gjennomføres

• Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig og oppdaterte

• Målrettede helseundersøkelser gjennomføres i samarbeid

med bedriftshelsetjenesten når det er påkrevd

• Førstehjelp- og branninstrukser gjøres kjent

  - ansattes og studenters ansvar og oppgaver

Ansatte og studenter skal sette seg inn i, og rette seg etter alle HMS-bestemmelser.

Dette innebærer å:

• Planlegge og utføre eget arbeid slik at fare for helse og

miljø unngås

• Bruke påbudt og nødvendig verneutstyr

• Holde god orden på arbeidsplassen

• Delta i pålagt opplæring

• Melde fra om alle avvik og uønskede hendelser

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser.

Utdypende informasjon om rollen finnes på Høgskolen i østfold sine nettsider, og på www.arbeidstilsynet.no.

Studentenes fakultetstillitsvalgte skal ivareta studentenes

interesser. Verneombud og tillitsvalgte har ikke HMS-ansvar, men tilsyn med at HMS ivaretas for de ansatte og studenter.

HMS-rådgiver og bedriftshelsetjenesten kan bistå enhetene i HMS-arbeidet.

  - BYGNINGSMESSIG DRIFTSPERSONELL

Driftspersonell fra seksjon eiendom skal gis opplæring slik at de kan gjennomføre arbeidet på de ulike verksteder/laboratorier på en sikker måte. Ansvaret for opplæring er seksjon eiendom og HMS kontakt ved den enkelte enhet skal sørge for at de får informasjon.

Seksjon Renhold skal informere om endring blant renholdspersonalet. HMS kontakt ved kunst- og håndverk skal sørge for at renholdspersonell har den informasjon det er behov for forhold til farlige maskiner og kjemikalier.

Renholdere skal:

• Benytte påbudt verneutstyr.

• Kun rengjøre ryddede benker og arbeidsplasser.

• Ikke flytte apparatur og utstyr for lettere å kunne utføre renhold, uten at dette er avtalt med avdelingen.

• Ikke rengjøre avtrekksskap.

• Ikke rengjøre søl av kjemikalier eller knust glass, selv om de har forårsaket det selv.

• Melde rot og søl til ansvarlig person på instituttet.

• Ved søl av kjemikalier og farlige stoffer på klær eller

kropp kontakte ansatte ved instituttet for førstehjelp.

Øvrig bygningsmessig driftspersonell skal:

• Avtale arbeidet med stedlig ledelse før oppstart.

• Benytte påbudt verneutstyr.

• Ikke flytte apparatur og utstyr som er merket uten å ta kontakt

• Ikke rengjøre søl av kjemikalier eller knust glass, selv om de har forårsaket det selv.

• Melde rot og søl til ansvarlig person på instituttet

• Ved søl av kjemikalier og farlige stoffer på klær eller kropp kontakte ansatte ved instituttet for førstehjelp.

  - ANSATTE SOM HAR TIL OPPGAVE Å LEDE ANDRE

Ansatte som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører til under eget ansvarsområde, samt gjennomgå lovpålagt HMS opplæring, AML § 3-2 første ledd bokstav b.

Eksempler på slike ansatte er; HMS kontakter, veiledere og laboratorieledere.

2

GENERELT OM SIKKERHET I LABORATORIER OG VERKSTEDER

  - GENERELLE HMS BESTEMMELSER

Alle skal gjøre seg kjent med HMS-bestemmelser, adgangskort, rømningsveier, plassering og bruk av alarmer, brannsluknings- og førstehjelpsutstyr.

• Risikovurdering av laboratorium, verksted og utstyr skal gjennomføres minst hvert 2. år. Det bør tas en årlig gjennomgang i eksisterende risikovurdering.

• Opplæring skal være gitt før arbeidet starter opp.

• Påbudt verneutstyr og verneinnretninger skal brukes.

• Sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig.

• Reager alltid på alarmer.

• Forlat bygning ved brannalarm. Opptre i henhold til varsel.

• Det er ikke tillatt å spise og drikke i laboratorier og verksteder, unntatt der hvor det ikke er bruk av kjemikalier eller lignende forurensninger.

  - OPPLÆRING

For at ansatte og studenter skal kunne arbeide i laboratorier og verksteder, skal det gis opplæring som minimum omfatter:

• HMS-bestemmelser i valgte rom (prosedyrer og rutiner m.m.)

• Sikker bruk av utstyr (apparatur, maskiner eller verktøy)

• Bruk av verneutstyr, verneinnretninger, alarmer og nødbrytere

• Brannslukking

• Førstehjelp

• Bruk av stoffkartotek og sikkerhetsdatablad

• Melding om avvik i elektronisk avvikssystem – Si ifra

Arbeidsgiver skal sørge for gjennomføring av førstehjelpskurs og brannøvelser.

  - KOMPLEKST OG/ ELLER FARLIG UTSTYR

For komplekst og/ eller farlig utstyr skal det utarbeides en driftsinstruks. Det skal fastlegges skriftlig hvilke krav til opplæring som kreves før utstyret brukes.

Med utstyr forstås apparatur, maskiner, innretninger, verktøy etc. Rutinene finner du på laboratoriets HMS nettsider (legge inn link)

3

RISIKOVURDERING

  - generelt om risikovurdering

Risikovurdering er et av flere verktøy for systematisk identifisering av utfordringer knyttet til HMS ved egen virksomhet. Risikovurdering skal gjennomføres i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller prosess, og når aktivitet endres slik at tiltak kan iverksettes, for å fjerne eller kontrollere risikoelementene før arbeidet starter. Risikovurdering skal dokumenteres.

I en risikovurdering skal en ta stilling til:

• Hva kan gå galt?

• Hvor stor er sannsynligheten for at det skal kunne skje?

• Hvilke konsekvenser kan det få hvis det skjer?

• Hvilke sannsynlighetsreduserende og/eller konsekvens-

reduserende tiltak må vi iverksette for å minimere risiko?

Leder og verneombud på området/aktiviteten som risikovurderes, skal være informert om risikovurderingen.

Deltakelse i risikovurderingen vil variere ut fra hvem som har ansvar for hva. Aktuelle deltakere kan være:

• Leder

• HMS-kontakt

• Faglig ansvarlig (prosjektleder)

• Verneombud

• HMS-koordinator

• Studentrepresentant

• Verksmester, over-/avdelingsingeniører

• Personell fra BHT

• Personell fra Driftsavdelingen ved bygningsmessige forhold (VVS,

bygninger, el.)

• Andre som enheten anser naturlig

4

VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

  - gENERELLE BESTEMMELSER VERNEUTSTYR OG FARENERKING

- Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven og lokale bestemmelser.

- Før ny aktivitet igangsettes skal man forsikre seg om at riktig verneutstyr benyttes. Dette skal baseres på gjennomført risikovurdering/sikker jobb analyse (SJA).

- Informasjon om påbudt verneutstyr fremgår av merking utenfor laboratoriet/verkstedet. Ved tvil om hva som er riktig Verneutstyr, ta kontakt med HMS kontakt eller med godkjent leverandør av verneutstyr.

- Påbudt verneutstyr skal være tilgjengelig og gjøres kjent gjennom oppslag.

- Rom og utstyr skal være merket slik at det er enkelt for andre å foreta varsling ved fare/avvik, brannslukking eller avstenging om noe skjer.

- Verneutstyr skal jevnlig kontrolleres og vedlikeholdes Mangler eller feil skal umiddelbart meldes som avvik og utbedres.

  - PERSONLIG VERNEUTSTYR

| Symbol | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Øyevern | Skal brukes ved fare for sprut, sponbrytende arbeid, eksplosjonsfare, arbeid i kuttmaskiner, bruk av sag etc. Ved behov for å tilpasse øyevern til bruker, ta kontakt med leder. Eksempel: • Vernebriller • Visir |
| Håndvern - hansker | Hansker bør benyttes ved arbeid med farlige og etsende stoffer og ved arbeid med skarpe og stikkende gjenstander. Bruk hansker av riktig materiale og riktig merking, se sikkerhetsdatablad. |
| Åndedrettsvern | Påse at åndedrettsvern: • er tilgjengelig der det er/kan oppstå behov for slik verneutstyr, se sikkerhetsdatablad • har riktig filter for aktuelle kjemikalier, farlige Stoffer eller støveksponering • er godt vedlikeholdt • oppbevares slik at de ikke blir kontaminert – fortrinnsvis i lukket plastpose og inni skap. • er tilpasset slik at det ikke trekkes inn luft som ikke filtreres 3 kategorier: 1. Hel- og halvmasker med utskiftbare filtre 2. Filtrerende halvmasker 3. Friskluftsmasker Type åndedrettsvern som skal brukes, får du informasjon om gjennom opplæring av den enkelte maskin/øvelse. |
| Symbol | Beskrivelse |
| Hørselsvern | Hørselvern skal brukes når anbefalte støynivåer overskrides. Finnes i flere typer. Spesielle øreklokker med radio, kommunikasjon og aktiv støydemping finnes også. Eksempler: • Ørepropper • Øreklokker |
| Arbeidstøy | Må være lett å vrenge av seg. Bør være av bomull for å forhindre antennelse eller gnister pga statisk elektrisitet. Eksempel: • Laboratoriefrakk • Kjeledress • Vernedress Type arbeidstøy som brukes i den enkelte enhet kommer frem under opplæring ved den enkelte enhet |
| Vernesko | Finnes i flere typer. Skal ha stålbøyle foran for å beskytte mot trykk, støt og vekt. Spikersåle er aktuelt for enkelte miljø. Type sko som skal brukes i den enkelte enhet kommer frem under opplæring ved den enkelte enhet, men er som regel ikke aktuelt. |
| Hjelm | Det er viktig å sjekke hjelmens kvalitet og tilstand. Hjelmen skal ikke oppbevares i sollys fordi UV-stråling bryter ned plasten hjelmen er bygd opp av. Det er ikke behov for hjelm ved elektro lab. |

  - HMS Nett sider

HMS nettsider skal gi informasjon til alle om hvem som er leder, verneombud, varaverneombud, og eventuelt HMS kontakt på det aktuelle verneområdet. Er det inngått samordningsavtaler, skal dette også gjøres kjent til alle ved verneområdet. For mekanisk verksted finner du informasjon her https://www.hiof.no/om/hms/sikkerhet/laboratorium-og-verksted/studiested-fredrikstad/maskin-design/index.html

  - FORSØK PÅGÅR

Når forsøk pågår som kan utgjøre fare, skal dette informeres om ved oppslag

5

FØRSTEHJELP OG HÅNDTERING VED ULYKKER

Alle studenter og ansatte skal gjøre seg kjent med hvor førstehjelpsutstyr befinner seg på verkstedet. Det er obligatorisk med førstehjelpskurs for alle 1. års studenter i forbindelse med den overordnede HMS opplæringen.

Viktig ved all førstehjelp:

• Tenk alltid på egen sikkerhet

• Sørg for å sikre skadestedet

• Sørg for varsling

| Hendelse | Skader / hva bør gjøres |
| --- | --- |
| Bevisstløshet Fall | FØRSTEHJELP: • Sjekk bevissthet • Sikre frie luftveier • Sjekk om det er pust (observeres i minst 2 minutter) • Ved hjertestans – start hjerte-/ lungeredning (HLR), 30 kompresjoner og 2 innblåsinger. • Stopp evnt. blødning og/eller kjøl ned brannsår med vann • Ring 113 AMK-sentralen |
| Kutt | FØRSTEHJELP: • Stopp blødning ved å komprimere hardt på kuttstedet og heve legemsdelen høyt • Ta med eventuelle avkuttede legemsdeler ved transport til lege • Ring 113 AMK-sentralen |
| Elektrisk støt | FØRSTEHJELP: • Stopp strømgjennomgang (tenk på egen sikkerhet) • Sjekk bevissthet • Sjekk om det er pust (observeres i min. 2 minutter) • Ta tak i tørre klær dersom du må flytte personen • Sikre frie luftveier • Ved hjertestans – start hjerte-/ lungeredning (HLR) • Kjøl ned brannsår med vann • Ring 113 AMK-sentralen • Ta kontakt med lege for generell undersøkelse etter elektrisk støt med høyspent eller der det har vært to strømførende kontaktpunkt |
| Hendelse | Skader / hva bør gjøres |
| Kjemikalie søl / sprut og lignende | FØRSTEHJELP: Væske søl på hud • Skyll rikelig med vann • Dersom søl med Flussyre (HF), skal HF antidotgel eller kalsium/zandos oppløsning benyttes • Fjern tilsølte klær og sko, fortsett skyllingen i 15. min • Hvis legebehandling – ta med Sikkerhetsdatablad Svelging: • Generell regel – skyll munn og drikk vann. NB! Ved svelging av lut og syre skal brekninger IKKE fremkalles • Dra til sykehus og ta med Sikkerhetsdatablad • Ved alle forgiftninger skal Giftinformasjonsentralen kontaktes for instruksjon 22 59 13 00 Innånding: • Søk øyeblikkelig frisk luft. Puss nesen grundig. Skyll øyne og munn med vann. Unngå unødig fysisk anstrengelse • Dra til sykehus og ta med Sikkerhetsdatablad Øyeskader: • Skyll grundig med temperert vann eller øyeskyllevæske. Fortsett skylling under transport til lege og ta med Sikkerhetsdatablad Ved søl på klær: • Klærne fjernes og skylles. • Vurder om klær bør kastes eller om de kan brukes på nytt etter vasking. • NB! Klær som tørker etter søl av oksiderende forbindelser er meget lett antennelige |
| Hendelse | Skader / hva bør gjøres |
| Kjemikalie søl / sprut og lignende | På benker, gulv og lignende: Små mengder: Bruk absorbsjonsmiddel eller papirhåndkle (ikke om reaktivt) Store mengder: Vannløselige stoffer som er farlige samles og behandles som farlig avfall. Væsker kan også absorberes på sand eller absorbsjonsputer av inert materialet, jfr oppslag. |
| Brann Eksplosjon Gassutslipp | FØRSTEHJELP: • Tenk på egen sikkerhet! • Ta eventuelt på gassmaske (ikke bli nytt offer selv!) • Utløs alarm Ring 113 AMK-sentralen 110 Brann • Sikre skadested. Sjekk for sekundære skader i rommet • Slukk brann i klær (nød dusj eller kvel med klær/teppe) og annen brann om mulig • Steng lekkasjer • Slep evnt. skadede bort (ikke løft) FØRSTEHJELP: • Sjekk bevissthet • Sikre frie luftveier • Sjekk om det er pust (observeres i min. 2 minutter) • Ved hjertestans – start hjerte-/ lungeredning (HLR) • Stopp evnt. blødning og/eller kjøl ned brannsår med Vann |

6

BRANN

  - GENERELLE BESTEMMELSER VED BRANN

• Det skal i alle lokaler være utplassert brannslukkingsutstyr egnet for aktiviteten.

• Alle alarmer, brannslukkingsutstyr og rømningsveier skal være godt merket og skiltet

• Branninstruks skal henge godt synlig i laboratorier, verksteder, ganger og andre fellesarealer

Branninstruks finnes også elektronisk og fås ved henvendelse til

Brannvernleder.

  - EVAKUREING VED BRANNALARM

• Steng maskiner etc om mulig før evakuering.

• Tilløp til brann slukkes om mulig. Brannvesen tar ansvar for å slukke større branntilløp.

• Viktig å trekke unna bygningen ved brannalarm.

Se også https://www.hiof.no/om/hms/sikkerhet/brannvern/

Funksjonshemmede:

Ansvarlig lærer har et særskilt ansvar for å være oppmerksom på om det er funksjonshemmede i lokalene. Det er alles ansvar å påse at funksjonshemmede blir evakuert og ivaretatt.

  - slukking av brann

Seksjon eiendom skal gjennomføre risikovurdering for å avdekke behov for nødvendige slukkemidler. Disse skal være plassert lett tilgjengelig i lokalet.

| Slukking av brann i ulike materialer: |  |
| --- | --- |
| Generell | Tenk alltid på egen sikkerhet! • Tilløp til brann slukkes om mulig. Større branntilløp har Brannvesenet ansvar for å slukke • Vann (ved risikofri bruk) • Vann for å nedkjøle gassflasker (stålsylindere) som bør fjernes fra brannområdet før ilden får spredt seg |
| Slukking av brann i ulike materialer: |  |
| Hår/klær | • Bruk nød-dusj, fuktet teppe eller brannteppe • Rull rundt på gulvet ved brann i klær • Unngå direkte sprøytning av vann mot ansiktet pga. stort trykk og kulde- effekter |
| Åpent kar | • Legg noe tett over åpningen (grytelokk, bok, teppe) |
| Elektrisk utstyr | • Primært CO2, alternativt pulverapparat, brannteppe |
| Organisk stoff laboratoriebenk eller gulv | • Fortrinnsvis CO2 • Bruk pulverapparat bare dersom brannen ikke lar seg slokke med CO2 • Bruk av brannteppe |
| Fosforbrann | • Fuktig sand |
| Alkali- eller jordalkalimetall | • Tørr sand, NaCl (evt. i blanding), pulverapparat med Spesialpulver |
| Brann i trevirke | Vann er beste slukkemiddel (når dette kan brukes risikofritt) |

7

UTSTYR OG TEKNISKE HJELPEMIDLER

  - GENERELLE sikkerhetsBESTEMMELSER for utstyr og maskiner

• Alle skal gjøre seg kjent med lokale sikkerhetsregler for den maskin og det utstyr som skal brukes.

• Utstyr og apparatur skal risikovurderes før det tas i bruk eller ved nye oppstillinger.

• Det kreves godkjent opplæring før bruk av maskiner og utstyr.

• Maskiner som kan medføre helsefare skal kun benyttes under tilsyn av kvalifisert personell. Minimum 2 personer skal være til stede ved slikt arbeid.

• Egnet arbeidstøy, påbudt verneutstyr og verneinnretninger skal forefinnes og brukes.

- Ved sponbrytende arbeid, arbeid i kuttmaskiner, sager og    lignende skal øyevern brukes

- Ved arbeid som medfører støy skal det brukes hørselvern, også av de som utfører andre oppgaver i støysonen

- Ved arbeid som medfører utvikling av giftige gasser og støv skal det brukes åndedrettsvern

- Der arbeidet tilsier det skal vernesko brukes

• Maskiner og utstyr skal ha en utstyrsansvarlig. Alt maskinelt utstyr skal rutinemessig kontrolleres og vedlikeholdes.

• Skader som påføres maskiner eller verktøy skal straks meldes som avvik, og feil skal utbedres.

• Det skal holdes god orden, og alt materiell legges på riktig plass etter bruk.

  - AVTREKKSSKAP

• Rett bruk av ventilasjon og avtrekk skal sikre at ansatte og studenter ikke blir eksponert for farlige stoffer.

• Avtrekksskap skal benyttes i samsvar med lokale rutiner og rutiner for hvert enkelt skap.

• Riktig bruk fører til bedre kapasitet for de som har behov for avtrekk og reduserer energiforbruket.

• HMS-kontakt har ansvar for å følge opp rett bruk.

• Skapene skal kontrolleres jevnlig.

• Lufthastigheten i avtrekksskap skal være 0,5 m/s.

Definisjoner på avtrekksskap

Prinsipp: Slippe kjemisk damp ut av bygningen eller absorbere

dampen med karbonfilter. Formålet er å håndtere kjemisk

damp, inkludert sterke syrer og baser. Beskytter operatør.

| Kontroll av avtrekksskap |  |
| --- | --- |
| Luke | Går luken som den skal? Ved inspeksjon av gamle avtrekksskap; sjekk wirene som løfter skapluken, og kontroller at luken kan sikres med låse- og stoppinner for å hindre at luken faller helt igjen hvis wiren ryker. |
| Lys | Virker lyset? |
| Renhet | Er det rent på overflater i skapet, skjerm over lys, spalter o.l.? |
| Regulering | Kan en regulere avtrekk i topp eller bunn? |
| Bryter/ knapp | Er det bryter/knapp for justering av max avtrekk, samt indikasjonslys? |
| Klistremerker | Er det montert klistremerker for «max åpnings-høyde» for luke og merke for «Hold luken helt nede når skapet ikke er i bruk»? |
| Kontroll av avtrekksskap |  |
| Tømt skap | Er skap tømt ved måling? (Utstyr i skapet vil forstyrre luftstrømmen og gi unøyaktig måling) |
| Åpningshøyde og lufthastighet | Ved åpningshøyde på 30 cm skal gjennomsnittshastighet (griphastighet) i den frie åpningen være minimum 0,4 m/s, helst 0,5 m/s. Ved måling skal maks 80 % av skapene i rommet ha en åpning på 30 cm, de øvrige skal ha mindre åpning. Kontrollmålingen er en gjennomsnittshastighet i åpnings-tverrsnittet. Målingene utføres med vaneometer. Antall målepunkter i horisontalplanet er avhengig av bredde på skapet (5-7 målinger). |
| Fri luftstrøm | Sjekk at kroppen ikke skjermer for luft-strømningene i lukeåpningen og vaneometer. |
| Undertrykk i rommet | Sjekk at det er svakt undertrykk i rommet ved åpningshøyde på 30 cm for ikke mer enn 80% av skapene og ved lukene i lukket stilling (gjøres ved å åpne en liten glipe på 1-2 cm på dør til korridor. Bruk røykampull, hastighetsmåler, nesen for å sjekke at det er undertrykk i rommet. Det skal ikke være vanskelig å åpne dør i korridor |

  - VARMT ARBEID

Varmt arbeid defineres som alle bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider, hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr.

Før varmt arbeid starter:

• Sikre at varmt arbeid utføres på en forsvarlig måte slik at helse, brann og eksplosjonsrisiko reduseres til et minimum.

• Gjennomfør risikovurdering, planlegg arbeidet og sørg for at nødvendige sikkerhetstiltak er iverksatt.

• Sørg for at det er tilrettelagt på fast arbeidssted.

• Sikre at etterarbeid blir gjennomført.

  - LABORATORIEFORSØK MED ELEKTRISITET

Sikkerhet knyttet til elektriske anlegg, er regulert i egen forskrift som gjelder for alle elektriske anlegg med spenning fra 0 V og oppover.

Batterier med spenninger under 50V kan være farlige med hensyn til brann og eksplosjon. Ny batteriteknologi har ført til større energitetthet enn tidligere. Foreksempel bør polene på 9V batterier tildekkes slik at de ikke kan kortsluttes.

Unntak:

• Elektriske apparater som er beregnet for bruk av ukyndige.

• Anlegg med så lav effekt at de ikke utgjør noen fare.

Forskriften gjelder også laboratorievirksomhet i forsknings- og undervisningsøyemed. Normalt vil forsøk der spenningen ikke Overstiger 50 V være et «anlegg med så lav effekt at de ikke utgjør noen fare» og dermed ikke omfattes av forskriften.

Forskriften definerer roller og ansvar i forbindelse med arbeid i og drift av elektriske anlegg, herunder rollene: Driftsansvarlig, ansvarlig for arbeid, sakkyndig driftsleder og leder for sikkerhet.

Ved bruk av Variac som spenningskilde må man være klar over følgende:

• Så sant forsøkets art tillater det, skal det benyttes galvanisk skille.

• Dersom dette ikke benyttes, er det viktig å være klar over at selv om spenningen på variacens sekundærside er justert til 0 V, vil det være En spenning på 110 V (130V)(IT-system) eller 230 V (TN-system) mot jord. Forsøket kommer inn under bestemmelsene i forskriften.

• Hvis man ikke benytter galvanisk skille, må kretsen være berøringssikker, og man må vise aktsomhet selv når spenningen fra Variac er skrudd ned til 0.

• Laboratorieforsøk bør ikke stå spenningssatt hvis det ikke er noen tilstede. Hvis dette allikevel er nødvendig må det foretas en sikkerhetsanalyse, og vurderes og planlegges ut i fra dette.

Forsøk med spenning mellom 50 V og 1 000 V

Følgende krav skal oppfylles:

• Anlegget skal være berøringssikkert når det er spenningssatt.

• Det skal benyttes sikringer med passende karakteristikk som beskyttelse mot overstrøm.

• Fagmiljø som utfører forsøk med spenninger over 50 V må utpeke en driftsansvarlig i henhold til forskriften. Rolle og ansvar for driftsansvarlig står beskrevet i forskriften.

• For hvert enkelt forsøk skal det være utpekt en ansvarlig for arbeid som står ansvarlig for sikkerheten i forbindelse med forsøket.

• Driftsansvarlig skal vurdere hvem som er kvalifisert til å kunne være ansvarlig for arbeid.

• Adgang til rom der forsøk pågår skal være begrenset.

Forsøk med spenning over 1 000 V

Følgende krav skal oppfylles:

• Det skal utpekes sakkyndig driftsleder ved Driftsavdelingen v/Fagområde Elektro. Sakkyndig driftsleder skal utarbeide instrukser for forsøk med spenning over 1 000 V i de aktuelle laboratorier.

• Spenningssatt anlegg skal avskjermes/inngjerdes slik at det ikke er mulig å utilsiktet komme i kontakt med spenningsførende anleggsdeler (skal være koblet via 60 forrigling slik at spenningen frakobles dersom dør/port i avskjerming åpnes).

• Sikringer med passende karakteristikk som beskyttelse mot overstrøm.

• Leder for sikkerhet (LFS) skal utpekes for hvert enkelt forsøk. LFS står ansvarlig for sikkerheten i forbindelse med forsøket.

• Kun personell med særskilt adgangstillatelse skal ha adgang til lokaler hvor forsøk med høyspenning foregår. Adgangstillatelsen kan omfatte tillatelse til å være ledsager for besøkende. Det skal finnes oversikt over hvem som har slik adgang, og hvem som har tillatelse til å være ledsager.

8

KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

  - gENERELLE SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

• Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig.

• Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med kjemikaliets/stoffets sikkerhetsdatablad og gjennomført risikovurdering før arbeidet starter.

• Påbudt verneutstyr skal være tilgjengelig og brukes.

• Arbeid med helseskadelige kjemikalier og stoffer skal fortrinnsvis foregå i avtrekksskap eller under punktavsug.

  - kRAV TIL LAGRING

Her følger generell beskrivelse av krav til oppbevaring og lagring. Sett deg inn i gjeldende rutiner for laboratoriet/verkstedet

| Krav til lagring (skap, reoler, rom/lager) |  |
| --- | --- |
| Generelt | • Påbudt verneutstyr skal brukes. Sett opp varselskilt. • Kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares og håndteres forskriftsmessig. Spesielt giftige stoffer skal oppbevares i låste skap. • Kjemikalier/farlige stoffer som kan reagere med hverandre, skal lagres adskilt. • Innhent informasjon fra sikkerhetsdatablad og risikovurdering. • Tunge beholdere, store glassflasker eller særlig farlige kjemikalier/stoffer, skal ikke lagres over hodehøyde. • Ved transport skal kjemikalieflasker bæres i godkjente transportbeholdere eller kjøres på tralle med karm. • Vis aktsomhet ved tømming av større beholdere. Åpne flasker med forsiktighet. • All emballasje uten original merking, skal ha merkelapp som viser innhold, brukerens navn, eventuelle H- og P-setninger og merkelapp med faresymbol. • Dersom kjemikalier/stoffet har gått ut på dato og kvaliteten kan være forringet, skal det avhendes. |
| Skap og reoler | • Merkes tydelig og i tråd med faremerking. • Reoler må ha god avstand og være stabile. • Gulv skal ikke nyttes som lagerplass for kjemikalier. • Gassflasker plasseres på de nederste hyllene. |
| Rom og lagerrom | • Risikovurdering skal gjennomføres • Nødvendig verneutstyr og sikkerhetsutstyr skal være lett tilgjengelig • Rom sikres mot uvedkommende, og inngangsdøren skal merkes • Lokale rutiner for kontroll skal utarbeides • Mengder kjemikalier i et rom skal holdes på et minimum. Ukurant og utgått på dato skal avhendes. |

8.3	håndtering av etsende, brannfarlige, eksplosive stoffer og gasser

| Behandling av sterke syrer og baser |  |
| --- | --- |
| Sterke syrer og baser Korrosive Etsende | • Benytt alltid vernebriller/ansiktsskjerm, egnede hansker og labfrakk ved arbeid med slike stoffer. • Syre i vann – det går an, vann i syre er uhyre. Hell syren langsomt ned i vann! • Beskytt syreflasker mot varme og sol. • Pass opp for sprut når en syreflaske åpnes. • Løft ikke flasker etter halsen. • Bruk målesylinder eller byrette ved utmåling av sterke syrer og farlige væsker. • Oppbevares i kjemikalieskap med avtrekk. Flaskene bør plasseres i plastbakker. • Sett ikke side om side flasker med innehold som kan reagere kraftig med hverandre. • Flasker som inneholder stoffer som har høyt damptrykk ved romtemperatur – som dietyleter, aceton, alkohol, petroleter, benzen, brom, salpetersyre, saltsyre – skal aldri fylles helt opp. |
| Behandling av brennbare gasser |  |
| Brennbare gasser | • Hydrogen, propan, acetylen, metan, propylen, ammoniakk og butan kan danne eksplosive blandinger med luft. Krever spesiell aktsomhet. • Kun tillatt brukt i rom med god ventilasjon. • I rom hvor gassalarm er utløst, skal HMS-kontakt kontaktes straks. Følg lokale rutiner som er hengt opp |

| Behandling av brennbare og eksplosive kjemikalier |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vær aktsom! | Inndeles i følgende fareklasser |  |
|  | Brannfarlig vaske | Definisjon |
|  | Kategori 1 | Flammepunkt < 23°C og kokepunkt 35°C, tilsvarende GHS kategori 1 |
|  | Kategori 2 | Flammepunkt < 23°C og kokepunkt >35°C, tilsvarende GHS kategori 2 |
|  | Kategori 3 | Flammepunkt ≥23°C og ≤60°C, tilsvarende GHS kategori 3 |
| Vær aktsom! | • Bruk aldri brennbare væsker nær åpen flamme. Arbeid i avtrekksskap når du anvender væsker med lavt flammepunkt. • Destiller aldri brennbare væsker over åpen flamme. Bruk dampbad, vannbad, elektrisk plate eller spesiell elektrisk varmekappe. • Foreta et prøveeksperiment med små stoffmengder på forhånd. • Mange organiske kjemikalier, hvorav dietyleter er det mest kjente, kan i ulik grad danne eksplosive peroksider. For slike stoffer skal det holdes full kontroll på bruks- og lagringshistorikk. Peroksiddannende kjemikalier eldre enn 1 år eller med ukjent historikk skal behandles med stor varsomhet. Ved tvil skal beholderen ikke åpnes, men leveres direkte til avhending. • Sterk sol på flasker kan forårsake brann (linseeffekt av glasset) - blend av! • Destillasjonsflasker bør ikke fylles til mer enn 1/3 og skal etterfylles ved romtemperatur. «Kokestein» bør tilsettes væsken før oppvarming, alternativt benyttes røring med magnetrører. Varm aldri opp for hurtig og unngå lokal overoppvarming. |  |

| Behandling av væsker og gasser på trykkflasker |  |
| --- | --- |
| Væsker og gasser på trykkflasker | • Skal oppbevares og håndteres i tråd med lov og forskrift. • Varselskilt skal settes opp på dør til rom hvor det brukes komprimert gass. • Gassbeholdere skal sikres forsvarlig til benk eller vegg. beholderne skal ikke utsettes for høyere temp. enn 45°C. • Flasker med ulike gasser holdes adskilt. Flasker med oksiderende gasser, inkl. oksygen og flasker med brannfarlig gass skal være adskilt med min 5 m. Det er spesielt viktig at oksygengass ikke lagres sammen med brennbare gasser. • Bruk korrekt reduksjonsventil med gjenger som passer beholder. Gassene og ventilene har bestemte fargekoder. • Oljer eller fett skal ikke komme i berøring med ventiler eller koblinger for oksygen. • Gassflaskene skal håndteres varsomt, og ved transport skal flasketralle med festekjetting benyttes. Toppventil skal holdes stengt, og reduksjonsventil skal være frakoblet. • Ved transport av kryogene gasser i heis skal ikke personer kjøre sammen med gassflaskene uten at dette er risikovurdert. Flaskene merkes med innhold og forbud mot å gå inn i heisen. • Alt gassrelatert utstyr som koblinger, ventiler og gassanlegg skal ha rutinemessig kontroll av kompetent personale. • Beholdere som skal fylles med flytende luft, nitrogen eller oksygen, skal være tørre og fri for organiske stoff. • Ved håndtering av kryogene gasser: Viktig med fullt verneutstyr (hansker, øyevern, klær, fottøy). • Beholdere som ikke er i bruk, lukkes med løst lokk eller hette slik at overtrykk unngås. • Ved skifte av gassflasker skal koblinger og ventiler kontrolleres for lekkasjer med lekkasjesøkespray • Vær oppmerksom på risiko for oksygenfortrengning ved bruk av komprimerte eller kondenserte (kryo-) gasser i små rom. |
| Faremomenter kjemikalier og farlige stoffer |  |
| Fare-momenter | • Materiale som har absorbert en væske, får samme fare-egenskap som væsken • Ved absorpsjon av flyktige, ikke‑reaktive væsker, skal brukt absorpsjonsmiddel straks pakkes i plast så ikke væsken fordamper. Avhendes i henhold til gjeldende rutiner. • Absorberte, reaktive væsker må behandles som de rene væsker og avhendes etter gjeldende rutiner. • Oppkosting etter spill av brennbare og flyktige væsker kan gi antennelses-risiko p.g.a. statisk elektrisitet. Unngås ved å fukte absorpsjonsmidlet og kosten med vann (helst saltvann). • Arbeid med større mengder kjemikalier som kan danne eksplosive blandinger i luft må bare skje i egnede omgivelser, særlig med hensyn til risiko for gnistdannelse |

  - SIKKERHETSDATABLAD - STOFFKARTOTEK

Sikkerhetsdatablad (SDS) – Gir informasjon om forsvarlig håndtering av kjemikalier og stoffer. Sikkerhetsdatablad for alle kjemikalier og farlige stoffer som benyttes ved enheten skal finnes i det elektroniske stoffkartoteket (ECOonline). Papirutgave av Sikkerhetsdatablad skal foreligge der hvor håndtering skjer. Etiketter kan skrives ut direkte fra

det elektroniske Stoffkartoteket. Produsent/leverandør er pliktig til å levere oppdaterte Sikkerhetsdatablad.

Egenframstilte kjemikalier, stoffer og mottatte prøver, skal ha produktinformasjonsblad.

Risikovurdering – For å ivareta sikkerheten skal enheten risikovurdere bruk og håndtering i henhold til retningslinjer.

Substitusjon – Innebærer plikt til å vurdere om kjemikalier og farlige stoffer kan erstattes/byttes ut med andre som er mindre farlige.

| Sikkerhetsdatablad |  |
| --- | --- |
| Innhold | 1. Identifikasjon av kjemikaliet og leverandør 2. Fareidentfikasjon 3. Sammensetning/Opplysninger om bestanddeler 4. Førstehjelpstiltak 5. Brannslukningstiltak 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 7. Håndtering og lagring 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 10. Stabilitet og reaktivitet 11. Toksikologiske opplysninger 12. Økologiske opplysninger 13. Instrukser om disponering 14. Transportopplysninger 15. Regelverkmessige opplysninger 16. Andre opplysninger |

  - forberedelser og innkjøp

Ansvar for innkjøp, mottak og stoffkartotekføring skal være tillagt HMS-kontakten ved enheten.

| Forberedelse og innkjøp |  |
| --- | --- |
| Kjemikalier og farlige stoffer | • Avklar behov og vurder substitusjon. • Sørg for risikovurdering før bruk. • Innhent informasjon fra sikkerhetsdatablad om hvordan stoffene skal brukes, lagres og avhendes. • Kartlegg hvordan søl skal fjernes. • Anskaff påbudt verneutstyr og evt. sikkerhetsutstyr for håndtering av søl, jfr. Sikkerhetsdatabladet. • Alle kjemikalier skal kartotekføres i det elektroniske stoffkartoteket og en papirkopi av sikkerhetsdatabladet skal være ved brukerstedet. • Bestilling skal skje i tråd med retningslinjer for anskaffelser og innkjøp. • Leverandør skal levere sikkerhetsdatablad ved kjøp. Færre leverandører gir mer oversikt og sikrere forhold. Bruk rammeavtaleleverandør. |

  - generelt om håndtering av farlig avfall

• Alt helse- og miljøfarlig avfall skal håndteres og avhendes i tråd med gjeldende forskrifter og retningslinjer for håndtering av farlig avfall.

• Se Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning (NORSAS) sin veileder for innlevering og deklarering av farlig avfall.

• Ansatte og studenter skal identifisere farlig avfall på egen arbeidsplass.

• Avfall skal emballeres slik at det er egnet for lagring og transport. Ved usikkerhet om innhold, skal avfallet avhendes i originalemballasje.

• Det er inngått avtale med godkjent avfallsmottaker for avhending og transport av farlig avfall fra virksomhetene.

• Avvik i forbindelse med avfallshåndtering skal meldes.

  - avfallsfraksjoner – kjemikalier og farlige stoffer

| Kjemikalier, maling, løsemidler, spillolje | • Det skilles mellom fast og flytende avfall. • Skal sorteres og deklareres før avhending |
| --- | --- |

Se egen avfallsinstruks ved elektro lab

  - avhending og deklarering av farlig avfall (fast og flytende)

Den som avhender farlig avfall er ansvarlig for at avfallet er tillatt for transport og at det blir riktig sortert, pakket og deklarert. Avfallsprodusenters plikter er nærmere beskrevet i Veileder for innlevering og deklarering av farlig avfall fra Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning.

Avhending av farlig avfall bør foretas av utvalgte personer som har fått opplæring slik at de kan ivareta avhenders ansvar og plikter.

Korrekt sortering, emballering og deklarering er helt avgjørende for å ivareta sikkerheten til alle som håndterer avfall.

Det er viktig å identifisere (i) eksplosjonsfarlige og selvantennede stoffer og (ii) sterkt reaktive stoffer. (i) kan ikke avhendes av rammeleverandør. (ii) må sorteres og emballeres separat, må ikke blandes med andre kjemikalier.

Alt avfall, både fast og flytende, skal alltid deklareres. I samarbeid med rammeavtaleleverandør, er det utviklet 4 standardkategorier for flytende farlig avfall for å gjøre avhending og deklarering enklere. For disse kategoriene gjelder følgende:

• Det er viktig å bruke riktig emballasje (evt. orginalemballasje).

• Det er viktig at kannene ikke fylles mer enn 90%, da dette reduserer søl og gir rom for ekspansjon under transport.

  - FARESYMBOLER

Kjemikaliene er delt inn i fareklasser med tilhørende faresymboler.

EUs nye forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) innførte blant annet nye farepiktogrammer, fare- og sikkerhetssetninger.

9

SÆRLIGE HMS-FORHOLD

  - Tilrettelegging av arbeid ved graviditet og amming

- Arbeidsplassen skal risikovurderes og legges til rette slik at ingen blir utsatt for stoffer som kan skade forplantningsevne, gi fosterskader eller være skadelig under amming.

- Ved laboratorier og verksteder kan det finnes arbeidsmiljøforhold

som kan representere en fare for fosteret og den gravide.

- Enkelte arbeidsmiljøforhold kan ha negativ innvirkning på forplantningsevnen hos både kvinner og menn.

Under ammeperiode

- Arbeidsplasser som er uegnet under graviditeten på grunn av kontakt med kjemiske stoffer, vil ofte også være uegnet i ammeperioden.

- Kjemiske stoffer som tas opp i morens blod, kan gå over i morsmelken. Kjemikaliene er delt inn i fareklasser.

Arbeidsmiljøfaktorer som kan være uheldige for foster eller forplantningsevnen:

| Kjemiske faktorer | • Bly • Organisk kvikksølv • Spesifikke løsemidler • Syntetiske østrogener • Plantevernmidler Se Sikkerhetsdatablad |
| --- | --- |
| Biologiske faktorer | • Røde hunder • Toksoplasmose • Hepatitt B, HIV |
| Fysiske faktorer | • Fysisk belastning (stående arbeid, tungt arbeid, statisk belastning) • Ioniserende stråling • Varme • Støy |
| Arbeidets organisering | • Psykososialt arbeidsmiljø • Nattarbeid, skiftarbeid, turnus |

  - Ergonomi – tilrettelegging

Høgskolen i Østfold skal ivareta den enkeltes ulike behov for tilrettelegging.

Arbeid i laboratorier og verksteder som kan innebære tungt og belastende arbeid, skal tilrettelegges i tråd med forskriften.

Forebygging av muskel- og skjelettplager krever:

• Tilrettelegging med funksjonelt utstyr (maskiner, verktøy,

instrumenter) og hensiktsmessig plassering

• Bevisstgjøring av arbeidstakeren mht arbeidsbevegelser/

arbeidsoppgaver:

-unngå statisk muskelarbeid

-unngå arbeid med lang vektarm

-reduser stress ved hjelp av god planlegging

• Variasjon:

-varier type arbeid

-varier arbeidsstillingene (sitte, stå, «sitte-stå»)

-ta hyppige, korte pauser (mikropauser); rist løs eller strekk

kroppen ved behov

• Det kan være nødvendig med synskorrigering på vernebriller, samt bedre lysforhold.